HoloLens2-eleiden käyttäminen – v1

## MaFEA – Making Future Education Accessible ### PR2 – Guiding successful adoption

HoloLens2-eleiden käyttäminen – v1

Tässä oppaassa käydään läpi eri ele työskennellä HoloLens 2: n kanssa.

Se oppii sinua

- Kuinka olla vuorovaikutuksessa yhdistetyn todellisuuden kanssa

- Kuinka käyttää kättäsi ja ääntä navigoidaksesi

- Kuinka käyttää Windows 10: tä, Windows Holographicia

Hyödyllinen vinkki oppia nopeasti käsiele on mennä alkuun (tai sanoa "Siirry alkuun") ja valita Vinkkejä. Tämä työkalu oppii navigoimaan HoloLensin avulla.

## HoloLensin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- Käynnistät HoloLensin painamalla pään oikeassa alakulmassa olevaa painiketta. Sammutat sen painamalla samaa painiketta.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

- HoloLensin  etuosan oikealla puolella on painike, jolla  voit säätää äänenvoimakkuutta.

## Kirkkauden säätäminen

- HoloLensin etuosan vasemmalla puolella on painike , jonka avulla voit säätää brightnessiä.

## Kuvan ottaminen

- Voit lyhyesti painaa kahta äänipainiketta samanaikaisesti.

- Tai you voi painaa kuvaa PHOTO Käynnistä-valikossa.

## Videon ottaminen

- Painat (3 sekuntia) kahta äänipainiketta samanaikaisesti.

- Voit painaa  Käynnistä-valikon video-kuvaa.

## Jokin käsiele

- Lähellä olevien hologrammien koskettaminen

- Voit koskettaa lähelläsi olevaa hologrammia, kun tuot kätesi siihen. Etusormen kärkeen tulee valkoinen rengas.

- Voit valita jotain napauttamalla sitä kosketuskohdistimella.

- Voit vierittää pyyhkäisemällä sisällön pintaa sormellasi.

- Voit tuoda pikavalikon napauttamalla pitkään. Näkyviin tulee alivalikko.

Picture

- Hologrammien koskettaminen kaukana sinusta

- Käsipalmustasi tulee käsisäteitä.

- Tähtäät kämmenesi esineeseen.

- Osoitat etusormesi suoraan kattoa kohti.

- Nipistät peukalon ja etusormen yhteen ja vapautat ne

- Siirrä hologrammeja

- Voit tarttua hologrammiin puristamalla peukaloa ja etusormea hologrammiin. Voit napata 3D-hologrammin missä tahansa sen sinisen rajauslaatikon sisällä. Sitten voit siirtää hologrammia, kun liikutat kättäsi. Kun vapautat sormesi, hologrammi asetetaan.

- Hologrammien koon muuttaminen

- Voit muuttaa hologrammin kokoa tarttumalla 3D-hologrammien kulmiin. Voit myös muuttaa sovellusikkunan kokoa, jos haluat muuttaa sovellusikkunan sivu- tai alareunan kokoa.

- Pyörivät hologrammit yhdellä kädellä

- Voit kiertää 3D-hologrammia tarttumalla rajoittavan sinisen ruudun pystyreunoihin hologrammista.

- Pyörivät hologrammit kahdella kädellä

- Voit tarttua 3D-hologrammiin molemmilla käsillä. Kuin voit muuttaa hologrammin kokoa liikuttamalla käsiäsi yhdessä.  Voit myös kiertää, kun liikutat käsiäsi tarttuessasi hologrammiin.

- Aloita ele

- Käynnistyseleellä voit avata Käynnistä-valikon. Ojenna kätesi kämmenelläsi itseäsi kohti. Aloita-kuvake näkyy sisäisen ranteesi päällä. Kuin napautat kuvaketta toisella kädelläsi.

- Yhden käden Aloitus-ele

- Ojenna kätesi kämmenellä itseäsi kohti. Aloita-kuvake näkyy sisäisen ranteesi päällä. Nipistä peukaloa ja etusormea yhteen pitäen samalla silmällä kuvaketta.